2015 年 5 月软考网络工程师真题与参考答案

●机器字长为 n 位的二进制可以用补码来表示（1）个不同的有符号定点小数。

（1）A.2^n    B.2^(n-1)    C.2^n-1    D.[2^(n-1)]+1

【解析】：

定点小数是第一位符号位，小数位不占位,后面(n-1)位可表示数值,

以 8 位为例：理论上有负数 2^(n-1)-1  =127 个、正数 2^(n-1)-1=127  个再加上 10000000 和 00000000  。 共计 256 个。

【参考答案】: A

●计算机中 CPU 对其访问速度最快的是（2）

（2）A.内存  B. cache   C.通用寄存器    D.硬盘

【参考答案】:C

●计算机中 CPU 的中断响应时间指的是(3)的时间。

A．从发出中断请求到中断处理结束 B．从中断处理开始到中断处理结束

C．CPU 分析判断中断请求   D．从发出中断请求到开始进入中断处理程序

【解析】：（同 2004 年下半年试题 3） 中断处理过程分为两个阶段：中断响应过程和中断服务过程。中断响应时间是中断响应过程所用的时间， 即从发出中断请求到进入中断处理所用的时间。

【参考答案】D

●总线宽度为 32bit，时钟频率为 200MHz，若总线上每 5 个时钟周期传送一个 32bit 的字，则该总线的带宽为（4）MB/S A. 40   B. 80   C. 160   D.20

【解析】：

根据总线时钟频率为 200MHz，得 1 个时钟周期为 1/200MHz=0.005μs  总线传输周期为 0.005μs×5=0.025μs  由于总线的宽度为 32 位=4B（字节） 故总线的数据传输率为 4B/（0.025μs）=160MBps

【参考答案】 ：C

●以下关于指令流水线性能度量的叙述中，错误的是（5）

A.最大吞吐率取决于流水线中最慢一段所需的时间

B.如果流水线出现断流，加速比会明显下降

C.要使加速比和速率最大化应该对流水线各级采用相同的运行时间

D.流水线采用异步控制会明显提高其性能

【参考答案】 ：D

●对高级语言源程序进行编译或翻译的过程可以分为多个阶段，解释方式不包含（6）阶段。 （6）A.词法分析  B.语法分析  C.语义分析   D.目标代码生成

【答案】:D

●与算数表达式“（a+(b-c)）*d”  对应的树是（7） （7）

【参考答案】：B

●C 程序中全局变量的存储空间在（8）分配

（8）A.代码区  B.静态数据区  C.栈区   D.堆区

【解析】：

【参考答案】B

●某进程有 4 个页面。页号为 0-3，页面变换表及状态位，访问位和修改位的含义如下图所示。系统给该进程分配了 3 个存储块。当采用第二次机会页面转换算法时，若访问的页面 1 不在内存，这是应该淘汰的页号为（9）

【参考答案】： （10）D

●王某是某公司的软件设计师，每当软件开发完成后均按公司规定编写软件文档。并提交公司存档，那么该软件文档的著作权（10）享有。

A.由公司  B.应由公司和王某共同  C.应由王某

D.除署名权以外，著作权的其他权利由王某

【解析】：职务作品著作权属于公司

【参考答案】： A

●当登录交换机时，符号（11）是特权模式提示符。

（11）  A.@    B. #    C.>   D. &

【参考答案】 ： B

●下面的选项中显示系统硬件和软件版本信息的命令是（12）。

- A.show configurations  B. show environment

C. show versions      D.show platform

【参考答案】：C

●Cisco 路由器高速同步串口默认的封装协议是（13） A. PPP    B.LAPB     C. HDLC     D. ATM-DXI

【参考答案】：C

●以下关于网桥和交换机的区别的叙述中，正确的是（14）

A.交换机主要是基于软件实现，而网桥是基于硬件实现的

B.交换机定义了广播域，而网桥定义了冲突域

C.交换机根据 IP 地质转发，而网桥根据 MAC 地址转发

D.交换机比网桥的端口多，转发速度速度更快

【参考答案】：D

●正交幅度调制 16-QAM 的数据速率是码元速率的（15）倍。

A. 2    B. 4    C. 8    D. 16

【解析】：

正交幅度调制 16-QAM，是一种正交幅度调制技术，由于形成了 16 种不同的码元，所以 每一个码元可以表示 4 位二进制，则数据速率是码元速率的 4 倍.

【参考答案】：B

●电话线路使用的带通滤波器的带宽为 3KHz(300~3300Hz),根据奈奎斯特定理，最小的采样 频率应为（16）。

（16）A. 300Hz B. 3300Hz C. 6000Hz D. 6600Hz

【参考答案】：D

●当一个帧离开路由器接口时，其第二层封装信息中（17） 。

A.数据速率由 10BASE-TX 变为 100BASE-TX

B.源和目标 IP 地址改变

C.源和目标 MAC 地址改变

D.模拟线路变为数字线路

【参考答案】：C

●（18）时使用默认路由。

A.访问本地 WEB 服务器

B.在路由表中找不到目标网络

C.没有动态路由

D.访问 ISP 网关

【参考答案】：B

●以下关于 OSPF 区域（area）的叙述中，正确的是（19）

A.各个 OSPF 区域都要连接到主干区域

B.分层的 OSPF 网络不需要多个区域

C.单个 OSPF 网络只有区域 1

D.区域 ID 的取值范围是 1~32768

【参考答案】：A

● 运行 OSPF 协议的路由器用（20）报文来建立和更新它的拓扑数据库。

A.由其他路由器发送的链路状态公告（LSA）

B.从点对点链路收到的信标

C.由指定路由器收到的 TTL 分组

D.从邻居路由器收到的路由表

【参考答案】：A

● 链路状态路由协议的主要特点是（21）

A.  邻居之间交换路由表

B.  通过事件触发及时更新路由

C.  周期性更新全部路由表

D.  无法显示整个网络拓扑结构

【参考答案】：B

● 从下面一格 RIP 路由信息中可以得到的结论是（22）

R 10.10.10.7 ｛120/2｝via 10.10.10.8:00:00:24 Serial 0/1

- 下一个路由更新在 36 秒之后到达

- B.到达目标 10.10.10.7 的距离是两跳

- 串口 S0/1 的 IP 地址是 10.10.10.8

D.串口 S0/1 的 IP 地址是 10.10.10.7

【参考答案】：B

● 运行距离矢量路由协议的路由器（23）

A.把路由表发送到整个路由域中的所有路由器

B.使用最短通路算法确定最佳路由

C.根据邻居发来的信息更新自己的路由表

D.维护整个网络的拓扑数据库

【参考答案】：C

● 以下关于 VLAN 的叙述中，正确的是（24）

A.VLAN 对分组进行过滤，增强了网络的安全性

B.VLAN 提供了在大型网络中保护 IP 地址的方法

C.VLAN 在可路由的网络中提供了低延迟的互联手段

- VLAN 简化了在网络中增加、移除和移动主机的操作

【解析】：VLAN 可以在二层隔离不同 VLAN 的数据

【参考答案】：A

● 当局域网中更换交换机时，怎样保证新交换机成为网络中的根交换机？（25）

A.降低网桥优先级

B.改变交换机的 MAC 地址

C.降低交换机的端口的根通路费用

D.为交换机指定特定的 IP 地址

【参考答案】：A

● 双绞线电缆配置如下图所示，这种配置支持（26）之间的连接。

- PC 到路由器   B.PC 到交换机   C.服务器到交换机   D.交换机到路由器

【解析】：由图可知此为交叉线缆，线缆使用原则“同交异直，PC 连路由器除外”

【参考答案】：A

● 根据下图的网络配置，发现工作站 B 无法与服务器 A 通信，什么原因影响了两者互通

A.服务器 A 的 IP 地址是广播地址

B.工作站 B 的 IP 地址是网络地址

C.工作站 B 与网关不属于同一个子网

D.服务器 A 与网关不属于同一个子网

【解析】：

SERVERA IP 131.1.123.24/27 gateway:131.1.123.33 ，两者不在一个子网。

【参考答案】：D

● 某网络拓扑图如下所示，若采用 RIP 协议，在路由器 Router2 上需要进行 RIP 声明的网络是（28）

A.仅网络 1

- 网络 1、202.117.112.0/30 和 202.117.113.0/30

C.网络 1、网络 2 和网络 3

D.仅 202.117.112.0/30 和 202.117.113.0/30

【参考答案】：B

● IIS 服务身份证验证方式中，安全级别最低的是（29）

A.NET Passport 身份验证      B.集成 Windows 身份验证

- 基本身份验证  D.摘要式身份验证

【参考答案】：C

●有较高实时性要求的应用是（30）

A.电子邮件  B.网页浏览    C.VoIP   D.网络管理

【参考答案】：C

●在 Linux 中，文件（31）用于解析主机域名。

A.tc/hosts   B.etc/host.conf   C.etc/hostname   D. etc/bind

【参考答案】：A（选项少印刷一个 e）

● 在 Linux 中，要删除用户组 group1 应使用（32）命令。

A. [root@localhost]delete group1  B. [root@localhost]gdelete group1

C. [root@localhost]groupdel group1  D. [root@localhost]gd group1

【参考答案】：C

●（33）Windows server 2003 采用 IPSec 进行保密通信，如果密钥交换采用“主密钥完全向前保密（PFS）”，则“身份证验证和生成密钥间隔”默认值为 480 分钟和（33）个会话

A.1    B.2    C.161   D.530

【解析】：同 2006 年下半年下午题试题三的问题 4

【参考答案】：A

● 在 Windows 用户管理中，使用组策略 A-G-DL-P，其中 P 表示（34）

A.用户帐号  B.资源访问权限 C.域本地组  D.通用组

【参考答案】：B

● 以下叙述中，不属于无源光网络优势的是（35）

A.设备简单，安装维护费用低，投资相对较小。

B. 组，多灵活，支持多种拓扑结构。

C. 安装方便，不要另外租用或建造机房。

D.无源光网络适用于点对点通信。

【参考答案】：D

● 查看 DNS 缓存记录的命令是（36）

A.ipconfig/flushdns       B. nslookup

C. ipconfig/renew         D.ipconfig/displaydns

【参考答案】：D

●  在 Windows 操作系统中，（37）文件可以帮助域名解析 A.cookis        B. indeX      C. hosts         D.default

【参考答案】：C

● DHCP（38）报文的目的 IP 地址为 255.255.255.255

A.DhcpDiscover    B. DhcpDecline C.DhcpNack       D. DhcpAck

【参考答案】：A

● 客户端采用（39）报文来拒绝 DHCP 服务器

A.DhcpOffer    B. DhcpDecline C. DhcpAck     D. DhcpNack

【参考答案】：B

● 若一直得不到回应，DHCP 客户端总共会广播（40）次请求。

（40） A.3 B. 4 C. 5 D.6

【参考答案】：B

● 提供电子邮件安全服务的协议是（41）

A.PGP    B.SET    C.SHTTP    D.Kerberos

【参考答案】：A

● IDS 设备的主要作用是（42）

A.用户认证  B.报文认证 C.入侵检测  D.数据加密

【参考答案】：C

● 宏病毒可以感染后缀为（43）的文件

A.exe      B.txt    C.pdf    D. xls

【参考答案】：D

● Kerberos 是一种（44）

A.加密算法    B.签名算法    C.认证服务    D. 病毒

【参考答案】：C

● 以下关于三重 DES 加密的叙述中，正确的是（45）

A.三重 DES 加密使用一个密钥进行三次加密

B. 三重 DES 加密使用两个密钥进行三次加密

C. 三重 DES 加密使用三个密钥进行三次加密

D. 三重 DES 加密使的密钥长度是 DES 密钥长度的 3 倍

【参考答案】：B

● SNMP 协议属于（46）层协议

A.物理  B.网络  C.传输  D. 应用

【参考答案】：D

● SNMPv3 增加了（47）功能

A.管理站之间通信  B.代理  C.认证和加密  D.数据块检索

【参考答案】：C

● 网络管理系统中故障管理的目标是（48）

A.自动排除故障  B.优化网络性能 C.提升网络安全  D.自动检测故障

【解析】：

故障管理的目标是自动监测网络硬件和软件中的故障并通知用户，以便网络能有效地运行。

【参考答案】：D

● 一台主机的浏览器无法访问域名为 www.sohu.com 的网站，并且在这台计算机上运行 tracert 命令时有如下信息：

根据以上信息，造成这种现象的原因可能是（49）

A.该计算机 IP 地址设置有误

B.相关路由器上进行了访问控制

C.本地网关不可达

D. 本地 DNS 服务器工作不正常

【参考答案】：B

● 使用 netstat-o 命令可显示网络（50）

A.IP、ICMP、TCP、UDP 协议的统计信息

B.以太网统计信息

C.以数字格式显示所有连接、地址及字符串

D. 每个连接的进程 ID

【参考答案】：D

●IEEE 802.1x 是一种基于  （51）  认证协议。

A．用户 ID    B.报文 C．MAC 地址    D.SSID

【解析】：

802.1x 协议是基于 Client/Server 的访问控制和认证协议。它可以限制未经授权的用户/设备通过接入端口(access port)访问 LAN/WLAN。在获得交换机或 LAN 提供的各种业务之前， 802.1x 对连接到交换机端口上的用户/设备进行认证。 802.1x 认证模式：

1． 端口认证模式该模式下只要连接到端口的某个设备通过认证，其他设备则不需要认证，就可以访问网络资源。 2 .  MAC 认证模式

该模式下连接到同一端口的每个设备都需要单独进行认证,当用户有上网需求时打开 802.1X 客户端程序，输入已经申请、登记过的用户名和口令，发起连接请求。

【参考答案】：A

●为了弥补 WEP 协议的安全缺陷，WPA 安全认证方案增加的机制是  （52）   。

A．共享密钥认证       B.临时密钥完整性协议

C．较短的初始化向量   D.采用更强的加密算法

【参考答案】：B

●由 DHCP 服务器分配的默认网关地址是 192.168.3.33/28，  （53）  是本地主机的 有效地址。

A．192.168.5.32   B. 192.168.5.55

C．192.168.5.47   D. 192.168.5.40

【参考答案】：D

●如果指定的地址掩码是 255.255.254.0，则有效的主机地址是  （54）  。

A．126.17.3.0    B. 174.15.3.255 C．20.15.36.0    D. 115.12.4.0

【参考答案】：A

●如果要检查本机的 IP 协议是否工作正常，则应该是 ping 的地址是  （55）  。

A．192.168.0.1  B. 10.1.1.1 C．127.0.0.1    D. 128.0.1.1

【参考答案】：C

●工作站 A 的 IP 地址是 202.117.17.24/28， 而工作站 B 的 IP 地址是 202.117.17.100/28，当两个工作站直接相连时不能通信，怎样修改地址才能使得这两个工作站可以互相通信？（56）

A．把工作站 A 的地址改为 202.117.17.15

B. 把工作站 A 的地址改为 202.117.17.15

C．把子网掩码改为 25

D．把子网掩码改为 26

【参考答案】：C

●运营商指定本地路由器接口的地址是 200.15.10.6/29，路由器连接的默认网关的地址 是 200.15.10.7， 这样配置后发现路由器无法 ping 通任何远程设备，原因是  （57）   。

A.默认网关的地址不属于这个子网

B.默认网关的地址是子网中的广播地址

C.路由器接口地址是子网中的广播地址

D.路由器接口地址是组播地址

【参考答案】：B

●访问控制列表（ACL）配置如下，如果来自因特网的 HTTP 报文的目标地址是 162.15.10.10， 经过这个 ACL 过滤后会出现什么情况？   （58）   。

Router#show access-lists Extended IP access list 110

10 deny tcp 162.15.0.0 0.0.255.255 any eq telnet 20 deny tcp 162.15.0.0 0.0.255.255 any eq smtp 30 deny tcp 162.15.0.0 0.0.255.255 any eq http 40 permit tcp 162.15.0.0 0.0.255.255 any

A.由于行 30 拒绝，报文被丢弃

B.由于行 40 允许，报文被接受

C.由于 ACL 末尾隐含的拒绝，报文被丢弃

D.由于报文源地址未包含在列表中，报文被接受

【参考答案】：C

●下面的 4 个 IPv6 中，无效的地址是  （59）  。

A. ： ：192：168：0：1     B.  ：2001：3452：4955:2367：：

C．2002：c0a8:101::43       D. 2003：dead:beef:4dad:23:34:bb:101

【参考答案】：B

●IPv6 站点通过 IPv4 网络通信需要使用隧道技术，常用的 3 种自动隧道技术是（60）

A. VPN 隧道、PPTP 隧道和 IPsec 隧道

B. 6to4 隧道、6over4 隧道和 ISATAP 隧道

C. VPN 隧道、PPP 隧道和 ISATAP 隧道

D. IPsec 隧道、6over4 隧道和 PPTP 隧道

【参考答案】：B

●如果在网络的入口处通过设置 ACL 封锁了 TCP 和 UDP 端口 21、23 和 25，则能够访问该网络的应用是 (61)

A. FTP      B. DNS    C. SMTP      D. Telnet

【参考答案】：B

●以太网采用物理地址的目的是__(62)__。

A.  唯一地标识第二层设备              B.  使得不同网络中的设备可以互相通信 C.  用于区分第二层的帧和第三层的分组  D.  物理地址比网络地址的优先级高

【参考答案】：A

●参见下面的网络连接图，4 个选项是 HOSTA 的 ARP 表，如果 HOSTA ping HOSTB,则 ARP 表中的哪一选项用来封装传输的帧？（63）

Inertnet address  Physical address  Type

A.    192.168.4.7      000F.2489.8916  Dynamic

B.    192.168.4.7      0010.5A0C.FEAE  Dynamic

C.    192.168.6.2      0010.5A0C.FEAE  Dynamic

D.    192.168.6.1      000F.2489.8916  Dynamic

【参考答案】：A

●移动通信标准 TD-LTE 与 FDD-LTE 的区别是__(64)__。

A.  频率的利用方式不同

B.  频分上下行信道的方式不同

C.  采用的调制方式有区别

D.  拥有专利技术的厂家不同

【解析】：

TDD-LTE 与 FDD-LTE 只在帧结构上有差别， 调制方式数据信道都采用的是 QPSK， 16QAM， 64QAM  ，控制信道采用 BPSK，QPSK,控制信道的调制方式是固定的。

LTE 标准由 TDD 和 FDD 两种不同的双工模式组成， TDD 代表时分双工，也就是说上下行 在同一频段上按照时间分配交叉进行;而 FDD 则是上下行分处不同频段同时进行。

2013 年 12 月 4 日，工业和信息化部正式向三大运营商发放了 4G 牌照。移动、联通、

电信首批都获得 TD-LTE 网络经营许可，LTE FDD 牌照暂未发放。

2015 年 2 月 27 日工信部正式发文，向中国电信、中国联通颁发了第二张 4G 业务牌照， 即 FDD-LTE 牌照。

【答案】：B

●关于移动 Ad Hoc 网络 MANET，__(65)__不是 MANET 的特点：

A.网络拓扑结构是动态变化的

B.电源能量限制了无线终端必须以最节能的方式工作

C.可以直接应用传统的路由协议支持最佳路由选择

D.每一个节点既是主机又是路由器

【参考答案】：C

●(66)针对 TCP 连接进行攻击。

A. 拒绝服务    B.暴力工具 C. 网络侦察    D.特洛伊木马

【参考答案】：A

●安全需求可划分为物理安全、网络安全、系统安全和应用安全，下面的安全需求中属于系 统安全的是__(67)__，属于应用安全的是__(68)__

(67).  A.机房安全        B.入侵检测 C.漏洞补丁管理    D.数据库安全

(68). A.机房安全         B.  入侵检测 C.漏洞补丁管理     D.  数据库安全

【解析】：机房安全属于物理安全； 入侵检测属于网络安全； 数据库安全属于应用安全； 漏洞补丁管理属于系统安全。

【参考答案】： （67）C（68）D

●一个中等规模的公司， 3 个不同品牌的路由器都配置 RIPv1 协议。 ISP 为公司分配的地址块为 201.113.210.0/24。公司希望通过 VLSM 技术把网络划分为 3 个子网，每个子网有 40 台主机，下面的配置方案中最优的是___(69)___

A. 转换路由协议为 EIGRP， 3 个子网地址分别设置为 201.113.210.32/27，

201.113.210.64/27 和 201.113.210.92/27

B. 转换路由协议为RIPv2 ， 3个子网地址分别设置为 201.113.210.64/26，

201.113.210.128/26 和 201.113.210.192/26

C. 转换 路由协 议为 OSPF ， 3 个子网 地址 分别 设置 为 201.113.210.16/28， 201.113.210.32/28 和 201.113.210.48/28

D. 转换路由协议为 RIPv1 ， 3 个子网地址分别设置为 201.113.210.32/26， 201.113.210.64/26 和 201.113.210.92/26

【参考答案】：B

●如果发现网络的数据传输很慢，服务质量也达不到要求，应该首先检查哪一个协议层工作 情况？___(70)___

A.  物理层     B.  会话层  C.  网络层       D.  传输层

【解析】：

网络故障诊断是从故障现象出发，以网络诊断工具为手段获取诊断信息，确定网络故障点， 查找问题的根源，排除故障，恢复网络的正常运行。 网络故障通常有以下几种可能：

●  物理层中物理设备相互连接失败或者硬件和线路本身的问题；  ●  数据链路层的网络设备的接口配置问题； ●  网络层网络协议配置或操作错误； ●  传输层的设备性能或通信拥塞问题； ●  网络应用程序错误。

诊断网络故障的过程应该沿着 OSI 7 层模型从物理层开始向上进行。首先检查物理层，然后

检查数据链路层，以此类推，确定故障点。 【参考答案】：A

Traditional network layer packet forwarding relies on the information provided by network layer(71)protocols, or static routing, to make an independent forwarding decision at each  (72)  within the network. The forwarding decision is based solely on the destination  (73) IP address. All packets for the same destination follow the same path across the network  if no other equalcost  (74)  exist. Whenever a router has two equalcost paths toward a destination, the packets toward the destination might take one or both of them, resulting in some degree of load sharing. Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP) also supports nonequalcost      (75)  sharing although the default behavior of this protocol is equalcost. You must configure EIGRP variance for non-equal-cost load balancing.

A. switching     B. signaling       C routing            D.session

A. switch        B. hop           C .host              D.customer

A connection     B. transmission    C. broadcast          D. customer

A. paths         B. distance        C. broadcast          D .session

A. loan          B. Load           C. content           D. constant

参考答案71-75 CBDAB