2016 年上半年软考网络工程师考试真题

下午试题

试题一（共 20 分）

阅读以下说明，回答问题 1 至问题 4，将解答填入答题纸对应的解答栏内。 【说明】

某企业网络拓扑如图 1-1 所示，A~E 是网络设备的编号。

【问题 1】（每空 1 分，共 4 分） 根据图 1-1，将设备清单表 1-1 所示内容补充完整。 表 1-1

| 设备名 | 在途中的编号 |
| --- | --- |
| 防火墙 USG3000 | （ 1 ） |
| 路由器 AR2220 | （ 2 ） |
| 交换机 QUIDWAY3300 | （ 3 ） |
| 服务器 IBM X3500M5 | （ 4 ） |

【问题 2】（每空 2 分，共 4 分）

以下是 AR2220 的部分配置。

[AR2220]acl 2000

[AR2220-acl-2000]rule normal pemut source 192.168.0.0 0.0.255.255 [AR2220-acl-2000]rule normal deny source any [AR2220-acl-2000]quit

[AR2220]interface Ethemet0

[AR2220-Ethemet0]ip address 192.168.0.1 255.255.255.0 [AR2220-Ethemet0]quit

[AR2220]mterface Ethemet1

[AR2220-Ethemet1]ip address 59.41.221.100 255.255.255.0 [AR2220-Ethemet1]nat outbound 2000 mterface [AR2220-Ethernet1]quit

[AR2220]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 59.74221.254

设备 AR2220 应用（	）接口实现 NAT 功能，该接口地址网关是（	）。

【问题 3】（每空 2 分，共 6 分）

若只允许内网发起 ftp、http 连接,并且拒绝来自站点 2.2.2.11 的 Java Applets 报文。在

USG3000 设备中有如下配置，请补充完整。

[USG3000]acl number 3000

[USG3000-acl-adv-3000] rule permit tcp destination-port eq www [USG3000-acl-adv-3000] rule permit tcp destination-port eq ftp [USG3000-acl-adv-3000] rule permit tcp destination-port eq ftp-data [USG3000]acl number 2010

[USG3000-acl-basic-2010] rule（ ）source 2.2.2.11.0.0.0.0 [USG3000-acl-basic-2010] rule permit source any [USG3000]（ ） interzone trust untrust [USG3000-interzone-ttust-untrust] packet-filter 3000 （ ） [USG3000-interzone-ttust-untrust] detect ftp [USG3000-interzone-ttust-untrust] detect http [USG3000-interzone-ttust-untrust] detect java-blocking 2010 （ ）~（ ）备选答案：

A．Firewall

B．trust

C．deny

D．permit

E．outbound

F．inbound

【问题４】（每空 2 分，共 6 分）

PC-1、PC-2、PC-3、网络设置如表 1-2。

表 1-2

| 设备名 | 网络地址 |  |  | 网关 | VLAN |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PC-1 | 192.1682.2/24 |  |  | 192.168.2.1 | VLAN100 |  |
| PC-2 | 192.168.3.2/24 |  |  | 192.168.3.1 | VLAN200 |  |
| PC-3 | 192.168.4.2/24 |  |  | 192.168.4.1 | VLAN300 |  |
| 通过配置 RIP，使得 PC-1、PC-2、PC-3 能相互访问，请补充设备 E 上的配置，或解 |  |  |  |  |  |
| 释相关命令。 |  |  |  |  |  |
| // 配置 E 上 vlan 路由接口地址 |  |  |  |  |  |
| interface vlanif 300 |  |  |  |  |  |
| ip address（ ）255.255.255.0 |  |  |  |  |  |
| interface vlanif 1000 |  | //互通 VLAN |  |  |  |
| ip address 192.168.100.1 255.255.255.0 |  |  |  |  |  |
| //配置 E 上的 rip 协议 |  |  |  |  |  |
| rip |  |  |  |  |  |
| network 192.168.4.0 |  |  |  |  |  |
| network （ ） |  |  |  |  |  |
| //配置 E 上的 trunk // （ ） |  |  |  |  |  |
| int e0/1 |  |  |  |  |  |
| Port link-type trunk |  | //（ ） |  |  |  |

port trunk permit vlan all

试题二（共 20 分） 阅读以下说明，回答问题 1 至问题 3，将解答填入答题纸对应的解答栏内。 【说明】 某学校的网络拓扑结构图如图 2-1 所示。

【问题 1】（每空 1 分，共 7 分）

常用的 IP 访问控制列表有两种，它们是编号为（ ）和 1300~1399 的标准访问控制列 表和编为（ ）和 2000~2699 的扩展访问控制列表、其中，标准访问控制列表是根据 IP

报的（ ）来对 IP 报文进行过滤，扩展访问控制列表是根据 IP 报文的（ ）、（ ）、上层 协议和时间等来对 IP 报文进行过滤。一般地，标准访问控制列表放置在靠近（ ）的位置， 扩展访问控制列表放置在靠近（ ）的位置。

【问题 2】（每空 1 分，共 1 0 分）

为保障安全，使用 ACL 对网络中的访问进行控制。访问控制的要求如下：

(1)家属区不能访问财务服务器，但可以访问互联网；

(2)学生宿舍区不能访问财务服务器，且在每天晚上 18:00～24:00 禁止访问互联网；

(3)办公区可以访问财务服务器和互联网；

(4)教学区禁止访问财务服务器，且每天 8:00～18:00 禁止访问互联网。

1．使用 ACL 对财务服务器进行访问控制，请将下面配置补充完整。

R1(config)#access-list 1 （ ）（ ） 0.0.0.255 R1(config)#access-Iist 1 deny 172.16.10.0 0.0.0.255

R1(config)#access-list 1 deny 172.16.20.0 0.0.0.255

R1(config)#access-Iist 1 deny （	）0.0.0.255

Rl(config)#mterface	（	）

R1(config-if)#ip access-group 1 （	）

2．使用 ACL 对 Internt 进行访问控制，请将下面配置补充完整。

Route-Switch(config)#time-range jxq	∥定义教学区时间范围

Route-Switch(config-tune-range)# periodic daily	（	）

Route-Switch(config)#time-range xsssq	／／定义学生宿舍区时间范围

Route-Switch(config-time-range)#periodic	（	） 18:00 t0 24:00

Route-Switch(config-time-range)#exit

Route-Switch(config)#access-list 100 permit ip 172.16.10.0 0.0.0.255 any Route-Switch(config)#access-list 100 permit ip 172.16.40.0 0.0.0.255 any Route-Switch(config)#access-list 100 deny ip（ ）0.0.0.255 time-range jxq Route-Switch(corffig)#access-list 100 deny ip（ ）0.0.0.255 time-range xsssq Route-Switch (config)#interface（ ）

Route-Switch(config-if)#ip access-group 100out

【问题 3】（每空 1 分，共 3 分） 网络在运行过程中发现，家属区网络经常受到学生宿舍区网络的 DDoS 攻击，现对家属区 网络和学生宿舍区网络之间的流量进行过滤，要求家属区网络可访问学生宿舍区网络，但学 生宿舍区网络禁止访问家属区网络。

采用自反访问列表实现访问控制，请解释配置代码。

Route-Switch(config)#ip access-hst extended infilter

Route-Switch(config-ext-nacl)#permit ipany 172.16.20.0 0.0.0.255 refiect jsq （ ） Route-Switch(config-ext-nacl)#exit

Route-Switch(config)#ip access-list extended outfilter Route-Switch(config-ext-nacl)# evaluate jsq（ ） Route-Switch(config-ext-nacl)#exit Route-Switch(config)#interface fastethernet 0/1 Route-Switch(config-if)#ip access-group infilter in Route-Switch(config-if)#ip access-group outfilter out //（ ）

试题三（共 20 分） 阅读以下说明，回答问题 1 至问题 4，将解答填入答题纸对应的解答栏内。 【说明】

某企业采用 Windows Server 2003 配置了 DHCP、DNS 和 WEB 服务。 【问题 1】（每空 1 分，共 4 分）

DHCP 服务器地址池 192.168.0.1～ 192.168.0.130 ，其中 192.168.0.10 分配给网关，

192.168.0.11～192.168.0.15 分配给服务器，192.168.0.20 分配给网络管理员。

根据图 3-4 判断正误（正确的答“对”，错误的答“错”）。

A．XACHINA-1DC0B33 的口地址为 114.114.114.1140 （ ）

B．该域名服务器无法解析的域名转发到 114.114.114.114 或 8.8.8.8。（ ） C．域 lyrh.com 的资源记录包含在该 DNS 服务器中。（ ）

D．客户机的“首选 DNS 服务器”地址必须与该 DNS 服务器地址一致。（ ） E．该域名服务器是 lyrh.com 的授权域名服务器。（ ）

F．该域名服务器支持 192.168.101.6 地址的反向域名查找。（ ）

【问题 3】（每空 2 分，共 4 分）

Web 服务器的配置如图 3-5 所示。

1．如图 3-5 所示，通过主机头的方式建立两个网站 www.ycch.com 和 www.lyrh.com 网

站配置是（ ）。 ( )备选答案

A．相同的 IP 地址，不同的端口号

B．不同的口地址，相同的目录

C．相同的 IP 地址，不同的目录

D．相同的主机头，相同的端口号

2．除了主机头方式，还可以采用（ ）方式在一台服务器上配置多网站。 【问题 4】（每空 1 分，共 3 分）

Windows Server 2003 管理界面如图 3-6 所示。

1．图 3-6 中设备打“？”的含义是（ ），设备打“x”的含义是（ ）。 2．图 3-6 中 1394 网络适配器能连接什么设备 ？（ ）。

试题四（共 15 分）

阅读以下说明，回答问题 1 和问题 2，将解答填入答题纸对应的解答栏内。 【说明】 某公司有 3 个分支机构，网络拓扑结构及地址分配如图 4-1 所示。

【问题 1】（每空 1 分，共 11 分）

公司申请到 202.111.1.0/29 的公有地址段，采用 NAPT 技术实现公司内部访问互联网的要 求，其中，192.168.16.0/22 网段禁止访问互联网。 R1、R2 和 R3 的基本配置已正确配置 完成，其中 R1 的配置如下。请根据拓扑结构，完成下列配置代码。

R1 的基本配置及 NAPT 配置如下：

R1>enable Rl#config tenrunal

R1(config)#interface fastenthemet 0/0 R1(config-if)#ip address 192.168.0.1 255.255.255.252 R1(config-if)#no shutdown

Rl(config-if)#exit

R1(config)#interface fastenthemet 0/1

R1(config-if)#ip address 192.168.0.9 255.255.255.252 R1(config-if)#no shutdown

R1(config-if)#exit R1(config)#interface fastenthernet 0/2

R1(config-if)#ip address（	）	255.255.252.0 //使用网段中最后一个地址

R1(config-if)#no shutdown R1(config-if)#exit R1(config)#interface serial 0

R1(config-if)#ip address 202.111.1.1 255.255.255.248 R1(config-if)#no shutdown

R1(corffig)#ip nat pool ss 202.111.1.1（ ）netmask（ ）

R1(corffig)# interface（ ）fastenthernet 0/0-1 R1(config-if)#ip nat（ ）

R1(config-if)#interface serial 0

Rl(config-if)#ip nat（ ）

R1(config-if)#exit

R1(config)#access-Iist l permit 192.168.0.0（ ）

Rl(config)#ip nat inside（ ）list（ ）pool（ ）（ ）

【问题 2】．（每空 2 分，共 4 分）

在 R1、R2 和 R3 之间运行 OSPF 路由协议，其中 R1、R2 和 R3 的配置如下。 行号 配置代码

1	R1(config)#router ospf 1

- R1(config-router)#network 192.168.4.0 0.0.3.255 area 0

- Rl(config-router)#network 192.168.0.0 0.0.0.3 area 0

- Rl(config-router)#network 192.168.0.8 0.0.0.3 area 0

- R2>enable

- R2#config terminal

- R2(config)#router ospf 2

- R2(config-router)#netvrork 192.168.8.0 0.0.3.255 area 0

- R2 (config-router)#network 192.168.12.0 0.0.3.255 area 0

- 0   R2 (config-router)#network 192.168.0.4 00.0.3 area 0

- 1   R3>enable

- 2   R3#config terminal

- 3   R3(config)#router ospf 3

- 4   R3(config-router)#netvrork 192168.0.8 00.0.3 area 0

- 5 R3(config-router)#network 192.168.0.4 0.0.0.3 area 0 1．配置完成后，在 R1 和 R2 上均无法 ping 通 R3 的局域网，可能的原因是（ ） （ ）备选答案：

Ａ．在 R3 上未宣告局域网路由

B．以上配置中第 7 行和第 13 行配置错误

C．第 1 行配置错误

D．R1、R2 未宣告直连路由．

2．在 OSPF 中重分布默认路由的命令是：（	）

（	）备选答案：

A．Rl#default-informaton originate

B． R1(config-if)#default-information originate

C．R1(config-router)#default-information originate

D．Rl(config)#default-information originate

2016年上半年网络工程师案例分析答案

试题一

问题1

(1)B  (2)A(3)C  (4)D

试题分析：这是一道简单的概念题．考察我们对企业园区网络的基本拓扑结构的了解。通常的企业为了确保内部网络的安全，会设置防火墙，防火墙有3个区域外网，内网和dmz区。dmz通常用于存放各种服务器。因此首先可以选出B这个位置是防火墙．A用于连接Internet．是路由器。dmz区内部有多台服务器，需要使用交换机连接。

问题 2

(5) ethernetl  (6) 59.74.221.254

这是网络工程师考试第一次考华为的设备配置，而我们考前准备的都是IOS的命令。那这道题是不是很难．其实这道题非常简单，只要我们有IOS的命令经验，这道题完全可以自己凭经验做出来，

[AR2220]mterface Ethemet1

[AR2220-Ethemet1]ip address 59.41.221.100 255.255.255.0

这里给出了第二空ip地址和掩码

[AR2220-Ethemet1]nat outbound 2000 mterface

nat outbound命令用来配置NAT地址池的转换策略,可以选择匹配ACL模式或不匹配ACL两种模式

问题3

(7)C

[USG3000-acl-basic-2010] rule（deny ）source 2.2.2.11.0.0.0.0

拒绝源地址为2.2.2.11.0.0.0.0的数据包通过

(8)A

[USG3000]（Firewall） interzone trust untrust

防火墙放通流量的命令吧,内部为Trust,外部都为untrust的

(9)F

问题4

(10) 192.168.4.1

(11)192.168.100.0

(12)设置ethernet0/1端口类型为trunk

试题二

问题1

(1)1-99  (2)100-199  (3)源IP地址  (4)源IP地址

(5)目标IP地址  (6)目的地址  (7)源地址

( 8)ipermit        {9)  172.16.40.0           {10}  172.16.00.O         (ll}f0/1           (12) out

(13) 8:00 t0 18:00      (14}dily   (15}172.16.30.0      (16)172.16.20.0      (17)f0/5

问题3

(18}指定该条语句执行自反列表的名字为jsq

(19}当前位置动态生成jsq反向的permit语句。

(20}在f0/1接口出方向上应该ACL outfilter

试题三

问题1

(1) 192.168.0.1

(2} 192.168.0.11-30

(3) 192.168.0.10~192.168.0.15

(4) 192.168.0.20

问题2

(5}×(6)√(7)√（8)×(9)√(10)×

问题3

(11}C

（12}不同的Ip地址或相同的ip，不同的端口号。

问题4

(131硬件未安装驱动程序或驱动程序安装不正确。

(141该设备被停用

(1 5)连接数码撮像机或外部硬盘等。

试题四

问题1

(1)192.168.7.254

题目给出了网段192.168.4.0/22计算出此网址的最后一个能用的ip地址是192.168.7.254

(2)202. 111.1.6

R1(corffig)#ip nat pool ss 202.111.1.1（ ）netmask（ ）

就是配置个pool作为翻译的资源池,翻译出去后都是对应相应的外网IP:端口的,pool应该是内网被翻译的地址一般是个acl

（3)255.255.255.248

地址池的子网掩码

(4)range进入1-2这2个接口

“inter f0/1”是进入一个接口；
”interface range f0/1“这样也是进入一个接口；
如果range后面只有一个接口，这时候这两个命令作用一样，没有区别。
但实际上通常情况下range的作用是一次进入多个接口。

( 5)inside
ip nat inside 是在内网口下面输入，ip nat outside 在外网口下面输入

( 6)outside

这是访问控制列表ACL的语句 access-list:表示这是ACL 1:这是号码 permit:允许 192.168.0.0:段主机通过这个规则，其他的都拒绝

(7）0.0.15.255

(8）source

（9）1

(10） ss

定义了一个地址池名字是ss,你还定义了一个标准访问控制列表，编号为1，然后将该访问控制列表与地址池bluegarden进行关联，ip nat inside source list * pool * ,这是将访问控制列表与地址池进行关联的固定格式

(ll)overload

overload：表明复用外网接口地址

(12)A

(13}C