配置AC旁挂二层组网直接转发

业务需求

企业用户通过WLAN接入网络，以满足移动办公的最基本需求。且在覆盖区域内移动发生漫游时，不影响用户的业务使用。

组网需求

AC组网方式：旁挂二层组网。

DHCP部署方式：

AC作为DHCP服务器为AP分配IP地址。

汇聚交换机SwitchB作为DHCP服务器为STA分配IP地址。

业务数据转发方式：直接转发。

图：配置旁挂二层组网直接转发示例组网图

| 配置项 | 数据 |
| --- | --- |
| AP管理VLAN | VLAN100 |
| STA业务VLAN | VLAN101 |
| DHCP服务器 | AC作为DHCP服务器为AP分配IP地址 |
|  | 汇聚交换机SwitchB作为DHCP服务器为STA分配IP地址，STA的默认网关为10.23.101.2 |
| AP的IP地址池 | 10.23.100.2～10.23.100.254/24 |
| STA的IP地址池 | 10.23.101.3～10.23.101.254/24 |
| AC的源接口IP地址 | VLANIF100：10.23.100.1/24 |
| AP组 | 名称：default |
|  | 引用模板：VAP模板wlan-net、域管理模板default |
| 域管理模板 | 名称：default |
|  | 国家码：中国 |
| SSID模板 | 名称：default |
|  | SSID名称：wlan-net |
| 安全模板 | 名称：default |
|  | 安全策略：WPA-WPA2+PSK+AES |
|  | 密码：a1234567 |
| VAP模板 | 名称：default |
|  | 转发模式forward-mode：直接转发direct-forward |
|  | 业务VLAN：VLAN101 |
|  | 引用模板：SSID模板default、安全模板default |

配置思路

1.配置AP、AC和周边网络设备之间实现网络互通。

2.配置AP上线。

(1)创建AP组，用于将需要进行相同配置的AP都加入到AP组，实现统一配置。

(2)配置AC的系统参数，包括国家码、AC与AP之间通信的源接口。

(3)配置AP上线的认证方式并离线导入AP，实现AP正常上线。

3.配置WLAN业务参数，实现STA访问WLAN网络功能。

操作步骤

1.配置周边设备

配置接入交换机SwitchA的GE0/0/1和GE0/0/2接口加入VLAN100和VLAN101，GE0/0/1的缺省VLAN为VLAN100。

<HUAWEI> system-view

[HUAWEI] sysname SwitchA

[SwitchA] vlan batch 100 101

[SwitchA] interface gigabitethernet 0/0/1

[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk

[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] port trunk pvid vlan 100

[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100 101

[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] port-isolate enable

[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] quit

[SwitchA] interface gigabitethernet 0/0/2

[SwitchA-GigabitEthernet0/0/2] port link-type trunk

[SwitchA-GigabitEthernet0/0/2] port trunk allow-pass vlan 100 101

[SwitchA-GigabitEthernet0/0/2] quit

# 配置汇聚交换机SwitchB的接口GE0/0/1加入VLAN100和VLAN101，接口GE0/0/2加入VLAN100，GE0/0/3加入VLAN101。

<HUAWEI> system-view

[HUAWEI] sysname SwitchB

[SwitchB] vlan batch 100 101

[SwitchB] interface gigabitethernet 0/0/1

[SwitchB-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk

[SwitchB-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100 101

[SwitchB-GigabitEthernet0/0/1] quit

[SwitchB] interface gigabitethernet 0/0/2

[SwitchB-GigabitEthernet0/0/2] port link-type trunk

[SwitchB-GigabitEthernet0/0/2] port trunk allow-pass vlan 100

[SwitchB-GigabitEthernet0/0/2] quit

[SwitchB] interface gigabitethernet 0/0/3

[SwitchB-GigabitEthernet0/0/3] port link-type trunk

[SwitchB-GigabitEthernet0/0/3] port trunk allow-pass vlan 101

[SwitchB-GigabitEthernet0/0/3] quit

# 配置Router的接口GE1/0/0加入VLAN101，创建接口VLANIF101并配置IP地址为10.23.101.2/24。

<Huawei> system-view

[Huawei] sysname Router

[Router] vlan batch 101

[Router] interface gigabitethernet 1/0/0

[Router-GigabitEthernet1/0/0] port link-type trunk

[Router-GigabitEthernet1/0/0] port trunk allow-pass vlan 101

[Router-GigabitEthernet1/0/0] quit

[Router] interface vlanif 101

[Router-Vlanif101] ip address 10.23.101.2 24

[Router-Vlanif101] quit

2.配置AC与其它网络设备互通

# 配置AC的接口GE0/0/1加入VLAN100。

<HUAWEI> system-view

[HUAWEI] sysname AC

[AC] vlan batch 100 101

[AC] interface gigabitethernet 0/0/1

[AC-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk

[AC-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100

[AC-GigabitEthernet0/0/1] quit

配置DHCP服务器为STA和AP分配IP地址

# 在AC上配置VLANIF100接口为AP提供IP地址。

[AC] dhcp enable

[AC] interface vlanif 100

[AC-Vlanif100] ip address 10.23.100.1 24

[AC-Vlanif100] dhcp select interface

[AC-Vlanif100] quit

# 在SwitchB上配置VLANIF101接口为STA提供IP地址，并指定10.23.101.2作为STA的默认网关地址。

[SwitchB] dhcp enable

[SwitchB] ip pool sta

[SwitchB-ip-pool-sta] network 10.23.101.0 mask 255.255.255.0

[SwitchB-ip-pool-sta] gateway-list 10.23.101.2

[SwitchB-ip-pool-sta] lease day 3 hour 0 minute 0

[SwitchB-ip-pool-sta] quit

[SwitchB] interface vlanif 101

[SwitchB-Vlanif101] ip address 10.23.101.1 24

[SwitchB-Vlanif101] dhcp select global

4.配置AP上线

# 创建AP组，用于将相同配置的AP都加入同一AP组中。

[AC] wlan

[AC-wlan-view] ap-group name AP1

[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit

# 创建域管理模板，在域管理模板下配置AC的国家码并在AP组下引用域管理模板。

[AC-wlan-view] regulatory-domain-profile name default

[AC-wlan-regulate-domain-default] country-code cn

[AC-wlan-regulate-domain-default] quit

[AC-wlan-view] ap-group name default

[AC-wlan-ap-group-ap-group1] regulatory-domain-profile default

[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit

[AC-wlan-view] quit

# 配置AC的源接口。

[AC] capwap source interface vlanif 100

[AC] wlan

[AC-wlan-view] ap auth-mode mac-auth

[AC-wlan-view] ap-id 0 ap-mac 00e0-fc98-3920

[AC-wlan-ap-0] ap-name AP1

[AC-wlan-ap-0] ap-group default

# 将AP上电后，当执行命令display ap all查看到AP的“State”字段为“nor”时，表示AP正常上线。

[AC-wlan-view] display ap all

5.配置WLAN业务参数

# 修改“default”的安全模板，并配置安全策略，如果没有配置，则默认为“开放系统”，无需密码即可连接。

[AC-wlan-view] security-profile name default

[AC-wlan-sec-prof-wlan-net] security wpa-wpa2 psk pass-phrase a1234567 aes

[AC-wlan-sec-prof-wlan-net] quit

# 修改名为“default”的SSID模板，并配置SSID名称为“wlan-net”。如果未配置SSID名称，则默认为“HUAWEI-WLAN”.

[AC-wlan-view] ssid-profile name default

[AC-wlan-ssid-prof-wlan-net] ssid wlan-net

[AC-wlan-ssid-prof-wlan-net] quit

# 修改名为“default”的VAP模板，配置业务数据转发模式、业务VLAN，并且引用安全模板和SSID模板。

[AC-wlan-view] vap-profile name default

[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] forward-mode direct-forward

[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] service-vlan vlan-id 101

[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] security-profile default

[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] ssid-profile default

[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] quit

# 配置AP组引用VAP模板，AP上射频0(2.4G)和射频1(5G)都使用VAP模板“default”的配置。

[AC-wlan-view] ap-group name default

[AC-wlan-ap-group-ap-group1] vap-profile default wlan 1 radio 0

[AC-wlan-ap-group-ap-group1] vap-profile default wlan 1 radio 1

[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit

7.验证配置结果

WLAN业务配置会自动下发给AP，配置完成后，通过执行命令display vap ssid wlan-net查看如下信息，当“Status”项显示为“ON”时，表示AP对应的射频上的VAP已创建成功。

STA搜索到名为“wlan-net”的无线网络，输入密码“a1234567”并正常关联后，在AC上执行display station ssid wlan-net命令，可以查看到用户已经接入到无线网络“wlan-net”中。